## Однокнопочная переговорная панель помощи T-7703

T-7718

T-7719

Монтажные короба:

- Встраиваемый короб T-7718

  - Размер короба (Д х Ш х Г): 123 × 72 × 32 мм

  - Размер выреза в стене (Д х Ш х Г): 126 x 75 x 31 мм

- Накладной короб T-7719

  - Размер (Д х Ш х Г): 129 x 78 x 32 мм

Описание

Однокнопочная переговорная панель помощи предназначена для инициализации вызова диспетчерского пункта.

Главный функционал: двухсторонняя связь между другими переговорными устройствами в системе IP-оповещения, вызов оператора.

Особенности

- Встраиваемая конструкция прямоугольной формы, простой и элегантный внешний вид, изысканные линии и высокое качество.

- Встроенная компьютерная технология и технология обработки звука DSP.

- Кнопка "Вызов помощи" для быстрого соединения и легкого управления - позволяет связаться с переговорным микрофоном дежурной комнаты.

- Встроенный высокочувствительный микрофон с широкой зоной охвата и высокой точностью передачи звука.

- Встроенный полнодиапазонный мониторный динамик мощностью 3 Вт с громким и чистым звучанием.

- Поддержка громкой связи и приема трансляции.

- Поддержка подключения локального электронного замка двери и локального индикатора тревоги (выбрать 1 из 2 вариантов).

- Поддержка двухканального локального входа короткого замыкания; связь с 1 выходом короткого замыкания для мониторинга цепей короткого замыкания.

- Обжимной интерфейс питания постоянного тока, внешнее подключение к адаптеру питания 24 В или централизованному электропитанию.

- Два способа установки: встраиваемый и накладной.

- Степень защиты от воды: IP55.

- Один линейный выход для подключения активной акустической системы для голосового оповещения.

- Поддержка входа сигнала короткого замыкания охранного оборудования, а также настройка индивидуального плана патрулирования и регистрации для локальной безопасности.

- Поддержка связи кнопок панели с 1 выходом короткого замыкания или тревожным звонком, используемым для мониторинга цепей короткого замыкания или аварийных оповещений.

- Поддержка функции тревоги при снятии панели. Одновременно с тревожным сигналом при снятии панели связывает выход короткого замыкания нескольких устройств с локальных и удаленных объектов, а также подключается к тревожному или полицейскому громкоговорителю.

- Система поддерживает удаленное обновление оборудования терминалов, без необходимости посещения локальной площадки терминала, что значительно экономит работы по техническому обслуживанию.

## Однокнопочная переговорная панель помощи T-7703

Сеть

- Интерфейс: Стандартный разъем RJ45

- Скорость передачи данных: 100 Мбит/с

- Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, UDP

Аудио

- Формат аудио: MP3

- Режим аудио: 16-битный звук CD-качества

- Частота дискретизации: 8 кГц - 48 кГц

- Чувствительность микрофонного входа: 10 мВ

- Частотная характеристика: от 317 Гц до 3,4 кГц

Питание

- Общее энергопотребление: 10 Вт

- Коэффициент гармоник (THD): ≤1%

- Отношение сигнал/шум (SNR): > 65 дБ

- Рабочая температура: от -20 ℃ до +60 ℃

- Рабочая влажность: от 20% до 80% относительной влажности (без образования конденсата)

- Входное питание: ~190-240V 50-60Hz (адаптер); DC24V/1A

Размеры и вес

- Размер: 132 × 81 × 39 мм

- Вес: 0.5 кг

Подключение