## IP-усилитель для монтажа в стойку с 8 зонами

Модели: T-77240Z / T-77350Z / T-77500Z

Описание продукта

Данный усилитель устанавливается в слаботочном помещении или вспомогательном пульте управления каждой зоны вещания и оснащен встроенным высококачественным усилителем мощности. Он подходит для трансляции программ в залах, коридорах и т.д.

Главное назначение: прием и преобразование цифрового сигнала с сервера (тревога, музыка) в аналоговый и усиление его для дальнейшей передачи громкоговорителями, подключенными к выходу усилителя. Мощность встроенного усилителя в зависимости от модели (от 240 до 500Вт).

Особенности продукта:

- Стандартный 19-дюймовый дизайн для монтажа в стойку, черная алюминиевая панель, прочная ручка, профессиональная сборка, стильный внешний вид.

- Промышленный 3,4-дюймовый ЖК-дисплей для четкого отображения большинства графических элементов и статуса работы устройства. Оснащен пультом дистанционного управления на инфракрасной основе и предоставляет доступ к любой программе из библиотеки контента сервера по запросу. Поддерживает управление воспроизведением/паузой, простота и гибкость в эксплуатации.

- Встроенные компьютерные технологии и технологии обработки звука DSP.

- Встроенный одноканальный модуль аппаратного декодирования сетевого аудио, поддержка TCP/IP, UDP, для сетевой передачи 16-битного аудиосигнала CD-качества.

- Встроенный высококачественный профессиональный аналоговый усилитель мощности с независимым 8-зонным управлением постоянным выходным напряжением 100 В. Выходные порты с 1 по 8 зоны. После настройки программного обеспечения на сервере ПК поддерживается вызов любой зоны (или группы зон), а также одновременный вызов всех зон. Поддерживается настройка зоны (или группы зон) на определенный период времени для выполнения временных задач. Задача тревоги активирует воспроизведение в любой зоне (или группе зон), задачи в реальном времени воспроизводятся в любой зоне (или группе зон), а терминал в реальном времени собирает задачи в любой зоне (или группе зон). Выходной терминал зоны рассчитан на 100 В и может использоваться для подключения громкоговорителей с постоянным напряжением 100 В.

- 1 линейный вход (AUX) и 1 микрофонный вход (MIC) с независимой регулировкой громкости и тембра (высокие/низкие частоты), поддерживает функцию локальной пейджинга при отключении от сети.

- 1 входной интерфейс EMC для прямого подключения аварийного сигнала тревоги (без коммутации) с наивысшим приоритетом.

- 1 выходной интерфейс вспомогательного аудиосигнала для подключения внешнего усилителя мощности, стандартный разъем типа "лотос", простое подключение кабелей.

- Встроенная интеллектуальная система управления питанием: при отсутствии музыки или сигнала вызова автоматически отключает питание усилителя, при появлении сигнала - автоматически включает питание. Поддерживает функцию предварительного включения усилителя по программному обеспечению через IP.

- Встроенная 3-уровневая система приоритетов:

  - EMC - наивысший приоритет

  - Сигналы сетевой тревоги имеют приоритет над сигналами MIC, AUX и фоновой сетевой музыки.

  - MIC имеет приоритет над сигналами AUX и фоновой сетевой музыки.

  - AUX и фоновая сетевая музыка имеют одинаковый уровень приоритета.

- Поддерживает функцию уменьшения предустановленной интенсивности тишины, функцию предустановки фонового сопровождения и индикацию состояния с помощью светодиодных ламп, включая индикатор уровня сигнала, индикатор защиты, индикатор режима ожидания и т.д. Потребляемая мощность устройства в режиме ожидания менее 10 Вт.

- Совместимость с любой сетевой структурой, такой как маршрутизатор, коммутатор, шлюз моста, модем, Интернет, 2G, 3G, 4G и т.д.

- Цифровое устройство, простое расширение, не ограничено географическим положением, не требует дополнительного оборудования для управления машинным залом. Разработан по принципу сетевой инфраструктуры без абонентской платы, прост в установке.

- Поддержка удаленного обновления прошивки терминала, без необходимости локального обновления, для снижения нагрузки на обслуживание.

## Технические характеристики экономичного IP-усилителя для монтажа в стойку с 8 зонами

Модели: T-77240Z / T-77350Z / T-77500Z

Сеть:

- Интерфейс: Стандартный разъем RJ45

- Скорость передачи данных: 100 Мбит/с

- Поддержка протоколов: TCP/IP, UDP

Аудио:

- Формат аудио: MP3

- Режим аудио: 16 бит, качество CD-звука

- Частота дискретизации: 8 кГц - 48 кГц

Входы:

- Чувствительность входа EMC: 775 мВ (несимметричный)

- Чувствительность входа AUX: 350 мВ (несимметричный)

- Чувствительность входа MIC: 5 мВ (несимметричный)

Выходы:

- Амплитуда выходного сигнала AUX: 1000 мВ (2 выхода типа RCA)

- Выходное сопротивление AUX: 470 Ом

- Диапазон регулировки высоких частот: ±10 дБ

- Диапазон регулировки низких частот: ±10 дБ

Мощность:

- Номинальная мощность: 240 Вт / 350 Вт / 500 Вт

- Потребляемая мощность: 370 Вт / 540 Вт / 750 Вт

- Потребляемая мощность в режиме ожидания: <10 Вт

Общие характеристики:

- Частотная характеристика: 80 Гц - 16 кГц ±1/-3 дБ

- Коэффициент нелинейных искажений (THD): ≤1%

- Отношение сигнал/шум (S/N): >65 дБ

- Выходной метод: Выход постоянного напряжения 100 В

- Защита цепи: Защита от постоянного тока на выходе, перегрузки, перегрева, короткого замыкания

- Рабочая температура: от +5 ℃ до +40 ℃

- Влажность окружающей среды: от 20% до 80% относительной влажности (без образования конденсата)

- Питание: ~220 В 50 Гц

- Размеры: 484 x 359 x 132 мм

- Вес: 13.7 кг / 15.5 кг / 18 кг (в зависимости от модели)

Задняя панель