- Обзор

QB2042SPG - это уличный коммутатор PoE. В прочный металлический корпус встроены PoE коммутатор, автоматический выключатель, вентилятор, оптический кросс, грозозащита. Коммутатор имеет степень защиты IP55, может использоваться на открытом воздухе. Данная модель широко используется для видеонаблюдения, мониторинга лесов и пр.

- Изображение

- Особенности

- Питание от сети переменного тока 220 В, встроенный блок питания 60 Вт 52В

- 4 нисходящих PoE порта 4*10/100/1000M и два восходящих порта 2*1000/2500BASE-X SFP

- Защита от перенапряжения 6 КВ, защита от контактного разряда 6 КВ / защита от воздушного электростатического разряда 8 КВ

- Степень пылевлагозащиты корпуса IP55, антикоррозийная обработка, подходит для длительного использования.

- Спецификация

| Параметр; Значение. Напряжение питания; 100-240В, 50-60 Гц. Потребляемая мощность; Собственное потребление <5 Вт, максимальная мощность PoE - 55 Вт. Нисходящие порты; 1~4 10/100/1000Base-T 30Вт PoE RJ45(IEEE 802.3af/at). Восходящие порты; 5~6 1000/2500Base-X SFP. PoE порты; порты 1~4 поддерживают IEEE802.3af/at, end-span, с максимальной мощностью 30 Вт на один порт.. Тип кабеля и расстояние передачи; до 100 м по UTP cat5e/6. Соответствие стандартам; IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z. Пропускная способность; 20 Гб/сек. Скорость коммутации; 14.88Mpps. Буфер памят; 448K. Таблица MAC-адресов; 2K. Индикаторы; Питание - красный; Восходящие порты 5, 6: зелене светодиоды указывают на соединение/действие Нисходящие порты 1~4: На разъеме RJ45 зеленые светодиоды указывают на соединение/действие, желтые светодиоды указывают на PoE. Защита; Перенапряжение: 6 КВ, стандарт: IEC 61000-4-5 ESD: 6 КВ: контакт, 8 КВ: воздух, стандарт: IEC 61000-4-2 2. Грозозащита; 385 В переменного тока при 20 КА, 2p, -40 = 70°, нижняя входная линия, dxh06-fcs / 2 r40. Диапазон рабочих температур; -20℃~65℃. Температура хранения; -40℃~85℃. Влажность; 0~95%(No condensation). Габариты (Длина*Ширина*Высота); 280mm×200mm×260mm. Материал; Металл. Цвет; белый. Вес нетто; 8 кг. |  |
| --- | --- |

Структура 

- Информация для заказа

| Версия | Описание |
| --- | --- |
| QB2042SPG | Уличный PoE коммутатор AC 100~240В, 50/60Гц, 10A IN; 4*10/100/1000M PoE RJ45 портов, 2*1000/2500BASE-X SFP портов. |