VA-8650WM

Контроллер голосовой эвакуации на 8 зон

Встроенный высокоэффективный усилитель мощности 650 Вт, интегрированный выход на 8 независимых зон с двумя динамиками A + B, каждая зона имеет независимый светодиодный индикатор, независимые кнопки управления выходом и регулировку громкости. 4 аудио сбалансированных входных интерфейса для воспроизведения любого аудио источника в зонах. Локальный аварийный микрофонный вход PTT и аварийный голос могут быть настроены с помощью программного обеспечения ПК для воспроизведения в определенной зоне. Встроенный независимый модуль воспроизведения MP3, поддержка USB, SD-карты и функции FM-тюнера. Автоматически определяет рабочее состояние каждой петли зоны (неисправность, нормальная). 8-канальный триггерный порт ввода / вывода может активировать аварийный сигнал, предварительно установленный программным обеспечением ПК для указанной зоны или соответствующего внешнего источника питания для соответствующего предупреждения о событии.

| Модель | VA-8650WM |
| --- | --- |
| Напряжение | ~ 220 В ± 20%, 50/60 Гц |
| Технические характеристики предохранителей | 10А с медленным торможением |
| Чувствительность | ± 2,5 мВ |
| Частотная характеристика | 200 Гц ~ 10 кГц |
| Входное сопротивление | 1 кОм |
| Соотношение сигнал шум | > 65 дБ |
| Чувствительность | ± 385 мВ |
| Частотная характеристика | 80 Гц ~ 16 кГц |
| Входное сопротивление | 10 кОм |
| Соотношение сигнал шум | > 70 дБ |
| Интерфейс RS485 | Подчиненный интерфейс RS485 |
|  | Поддерживает самую высокую скорость передачи 38400 бит / с |
|  | Поддержка до 19 расширений |
| CAN интерфейс | Интерфейс CAN удаленной микрофонной консоли |
|  | Скорость передачи 50 кбит / с |
|  | Поддерживает до 28 удаленных микрофонов и 4 удаленных микрофона пожарного |
| Режим триггера | Триггер короткого замыкания и триггер уровня |
| Режим вывода | релейный выход короткого замыкания |
| Размер (Д × Ш × В) | 835 * 550 * 290 мм |
| Вес нетто | 23 кг |
| Установка | Настенный |
| Цвет | Красный пожарный |
| Рабочая Температура | + 5 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Относительная температура | <95% |