| F110P-C 10-портовый 100 Мбит/с PoE-коммутатор для систем видеонаблюдения | IP-COM www.ip-com.com.cn |
| --- | --- |

Описание продукта

F110P-C — неуправляемый PoE-коммутатор производства IP-COM с восемью портами для подключения PoE-устройств и двумя портами аплинка (Uplink/NVR). Совместим со стандартом IEEE 802.3af, поддерживает интеллектуальное определение подключённых устройств. Максимальная мощность на порт — 15 Вт, суммарная мощность PoE — 67 Вт. Поддерживает передачу данных на расстояние до 250 м, приоритизацию трафика (QoS). Предназначен для организации небольших систем видеонаблюдения в жилых домах, офисах, магазинах и предприятиях общественного питания.

Ключевые особенности

| 250 м Расширенная передача | 4 кВ Грозозащита | 67 Вт Суммарная мощность PoE | Uplink + NVR Два независимых аплинк-порта |
| --- | --- | --- | --- |

Функциональные возможности

- Одно нажатие для VLAN и расширенной передачи — аппаратный переключатель активирует режим изоляции портов 1–8 с передачей до 250 м

- Порты 1–2 поддерживают приоритизацию трафика QoS для стабильной передачи критически важных потоков видео при перегрузке сети

- Грозозащита уровня 4 кВ; защита PoE от короткого замыкания и перегрузки; защита блока питания от перегрева и перенапряжения

- Два порта аплинка (Uplink + NVR) позволяют одновременно подключить маршрутизатор и видеорегистратор — локальное и облачное видеонаблюдение работают параллельно

- Коммутационная матрица 2 Гбит/с без блокировок, режим Store-and-Forward

- Автообучение и автообновление таблицы MAC-адресов (1K); полнодуплексное управление потоком IEEE 802.3x

- Поддержка настольного и настенного монтажа, режим Plug-and-Play

Режимы работы (аппаратный переключатель)

| OFF (стандартный) | Все порты могут обмениваться данными друг с другом — стандартный режим неуправляемого PoE-коммутатора |
| --- | --- |
| ON (расширенный) | Максимальная дальность передачи — 250 м. Порты 1–8 изолированы друг от друга; каждый порт связан только с портами 9/10 |

Технические характеристики

| Модель | F110P-C |
| --- | --- |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Фиксированные порты | 8 x 10/100 Base-T (Data/Power) + 2 x 10/100 Base-T (Data) |
| Коммутационная матрица | 2 Гбит/с |
| Скорость коммутации пакетов | 1,49 Мпакет/с |
| Таблица MAC-адресов | 1K |
| Режим коммутации | Store-and-Forward (сохранить и передать) |
| PoE стандарт | IEEE 802.3af (1–8 порты) |
| Полярность PoE | Пары 1,2,4,5 — «+»; Пары 3,6,7,8 — «–» |
| Мощность PoE на порт | Макс. 15 Вт |
| Суммарная мощность PoE | Макс. 67 Вт |
| Общее потребление | < 70 Вт |
| Защита от грозовых разрядов | ≥ 4 кВ |
| Входное напряжение | AC 220 В / 50 Гц, 1 А |
| Индикаторы | 1 × Link/Act на каждый порт; 1 × Power на устройство |
| Габариты (Д × Ш × В) | 175 × 127 × 43 мм |
| Сертификация | CCC |
| MTBF | ≥ 100 000 ч |
| Рабочая температура | 0°C … +45°C |
| Температура хранения | –40°C … +70°C |
| Рабочая влажность | 10% … 90% RH (без конденсата) |
| Влажность хранения | 5% … 90% RH (без конденсата) |
| Монтаж | Настольный или настенный |

Области применения

- Уличное видеонаблюдение (камеры 1,3–3,0 МП)

- Видеонаблюдение в подъездах и коридорах жилых домов

- Внутреннее HD-видеонаблюдение в малом бизнесе: офисы, магазины, кафе

- Небольшие объекты с топологией «звезда» до 8 IP-камер

IP-COM Networks Co., Ltd. ¦ www.ip-com.com.cn ¦ Тел. горячей линии: 400 665 0066